Clasificación de Datos BCI

Bioseñales y Sistemas 2026-01 | Segundo Proyecto

Programa de Bioingeniería — Universidad de Antioquia

# Índices del EEG para la clasificación en BCI

La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es una de las herramientas más extendidas en el desarrollo de sistemas Brain-Computer Interface (BCI) para el análisis de tareas de imaginación motora. No obstante, la naturaleza altamente compleja y la variabilidad intrínseca de las señales EEG sugieren que el uso exclusivo de características espectrales puede resultar insuficiente para garantizar una clasificación robusta entre estados cerebrales. Por este motivo, la literatura científica propone el uso de índices adicionales que incorporen dimensiones espaciales, temporales y no lineales del EEG, mejorando así la precisión y estabilidad de los sistemas BCI [1]-[3].

Para este proyecto, el objetivo principal es discriminar entre el estado de reposo y la imaginación motora (mano izquierda y derecha) mediante el análisis de los canales sensoriomotores C3, C4 y Cz. Con base en este requerimiento, se han seleccionado tres índices que pueden implementarse eficientemente en Python:

## Common Spatial Patterns (CSP)

El método de Patrones Espaciales Comunes (CSP) es una técnica de filtrado espacial diseñada para maximizar la diferencia de varianza entre dos clases de señales EEG.

Fundamento: Encuentra combinaciones lineales de los canales que resaltan la activación cortical de una condición (por ejemplo, imaginación de mano derecha) mientras atenúan la de otra (mano izquierda), siendo especialmente efectivo en regiones contralaterales [1].

Uso en el proyecto: Las características se extraen calculando el logaritmo de la varianza de las señales transformadas espacialmente, lo que permite una alta capacidad discriminativa en tareas motoras. Ramoser et al. demostraron que el CSP optimiza significativamente la clasificación en registros multicanal [1].

Implementación en Python: Se utilizará la librería MNE, específicamente a través del módulo mne.decoding.CSP.

## Entropía Espectral

Es una medida fundamentada en la teoría de la información que cuantifica el grado de desorden o complejidad de la señal EEG en el dominio de la frecuencia.

Fundamento: Se calcula a partir de la PSD normalizada. Una entropía baja indica una señal organizada (dominada por ritmos específicos como el alfa en reposo), mientras que una entropía alta refleja una distribución espectral más compleja [2].

Uso en el proyecto: Durante la imaginación motora, los cambios en los ritmos sensoriomotores y alteran la organización espectral respecto al reposo. Este índice aporta información no lineal crítica que la potencia espectral simple no detecta. Estudios recientes confirman que las características de entropía potencian el desempeño de los clasificadores BCI [2].

Implementación en Python: Puede calcularse mediante la librería antropy o utilizando funciones de scipy.signal.welch [7].

## Parámetros de Hjorth

Estos parámetros describen la dinámica de la señal en el dominio del tiempo mediante tres métricas: Actividad (varianza), Movilidad (frecuencia media) y Complejidad (cambio de frecuencia en el tiempo) [3].

Fundamento: Ofrecen una descripción estadística del comportamiento temporal de la señal sin necesidad de transformaciones complejas.

Uso en el proyecto: Permiten capturar cambios dinámicos rápidos en los canales C3, C4 y Cz asociados a la ejecución o imaginación del movimiento. Su principal ventaja es el bajo costo computacional, lo que los hace ideales para potenciales aplicaciones en tiempo real [3].

Implementación en Python: Se implementarán mediante la librería antropy o a través de cálculos directos con NumPy.

En conclusión, la integración de estos índices complementa el análisis espectral previo. Mientras la PSD analiza la energía en bandas específicas, el CSP añade información espacial, la Entropía evalúa la complejidad y los Parámetros de Hjorth caracterizan la dinámica temporal, conformando un conjunto de características robusto para la clasificación multiclase

# Objetivo del Plan de Análisis

# 2.1. Objetivo del Plan de Análisis

# El presente plan de análisis tiene como objetivo definir la metodología sistemática que permitirá evidenciar las diferencias en los ritmos cerebrales asociados a cinco condiciones experimentales: reposo (T0), imaginación de movimiento de mano derecha (T2), imaginación de movimiento de mano izquierda (T1), movimiento real de mano derecha y movimiento real de mano izquierda. Para ello, se combinarán las características espectrales obtenidas en el Proyecto 1 con los índices adicionales propuestos (CSP, entropía espectral y parámetros de Hjorth), y se construirán algoritmos de clasificación supervisados [1]–[3].

# Descripción del Dataset y Condiciones de Interés

Se utilizarán los datos del dataset público Physionet EEG Motor Movement/Imagery Dataset (BCI2000), que contiene registros EEG de 109 sujetos bajo protocolos de imaginación y ejecución de movimiento [4]. Los registros de interés son:

- Runs R04, R08, R12 (Tarea 2): Imaginación de apertura/cierre de puño izquierdo (T1) y derecho (T2), con periodos de reposo (T0).

- Runs R03, R07, R11 (Tarea 1): Movimiento real de puño izquierdo (T1) y derecho (T2), con periodos de reposo (T0). NOTA: Los runs R05/R09/R13 corresponden a Tarea 3 (ambos pies o ambos punos) y quedan excluidos del analisis.

Los canales de interés corresponden a los electrodos sensoriomotores C3, C4 y Cz, ubicados sobre la corteza motora primaria izquierda, derecha y suplementaria, respectivamente. Estos electrodos son los más sensibles a los cambios en los ritmos µ (8–13 Hz) y β (13–30 Hz) asociados a la actividad motora [1].

2.3. Etapas Metodológicas

## 1. Preprocesamiento

Siguiendo la metodología validada en el Proyecto 1, el preprocesamiento incluirá:

- Carga del archivo .edf con mne.io.read_raw_edf() y estandarización de nombres de canales con mne.datasets.eegbci.standardize().

- Selección de los canales C3, C4 y Cz mediante raw.pick(['C3','C4','Cz']).

- Aplicación de filtro Notch a 60 Hz para eliminar la interferencia de la red eléctrica de EE.UU.

- Filtrado pasa-banda 8–30 Hz para aislar los ritmos sensoriomotores µ y β, eliminando derivas de baja frecuencia y ruido muscular de alta frecuencia [5].

- Extracción de eventos mediante mne.events_from_annotations() y construcción de epochs con ventanas de [-0.5, 4.0] s, con corrección de línea base en el intervalo [-0.5, 0] s.

- Rechazo de epochs con amplitud superior a ±100 µV para minimizar artefactos de movimiento ocular y muscular.

## 2. Extracción de Características

Para cada epoch válido y cada canal de interés (C3, C4, Cz), se calcularán los siguientes índices:

a) Densidad Espectral de Potencia (PSD) — Proyecto 1

La potencia media en las bandas µ (8–13 Hz) y β (13–30 Hz) se calculará mediante el método de Welch con scipy.signal.welch(). Esta característica cuantifica la energía espectral en las bandas de interés y constituye la línea base de comparación con los índices adicionales [6].

b) Event-Related Desynchronization/Synchronization (ERD/ERS) — Proyecto 1

El porcentaje de cambio en la potencia de referencia permitirá identificar la desincronización (ERD) contralateral al miembro imaginado y la sincronización (ERS) ipsilateral, que son los biomarcadores principales de imaginación motora [5].

c) Coherencia Interhemisférica C3–C4 — Proyecto 1

Medida de la sincronización funcional entre los hemisferios izquierdo y derecho en las bandas µ y β, calculada con scipy.signal.coherence(). Permite analizar la conectividad funcional durante las tareas motoras [6].

d) Common Spatial Patterns (CSP) — Índice adicional

El CSP es una técnica de filtrado espacial que maximiza la varianza de una clase y la minimiza en la otra, generando componentes espaciales discriminativos para cada condición. Se implementará con mne.decoding.CSP de la librería MNE-Python. Las características se obtendrán como el logaritmo de la varianza de las señales proyectadas en los filtros CSP. Este método es especialmente efectivo para diferenciar imaginación de mano izquierda vs. derecha y reposo vs. tarea motora [2].

e) Entropía Espectral — Índice adicional

La entropía espectral cuantifica el grado de desorden de la señal EEG en el dominio de la frecuencia mediante la entropía de Shannon aplicada sobre la PSD normalizada. Valores bajos indican ritmos cerebrales más organizados (p. ej., en reposo con predominio del ritmo alfa), mientras que valores altos reflejan actividad más compleja durante imaginación motora. Se implementará con la librería antropy (función spectral_entropy()) o con scipy.signal.welch() combinado con cálculo manual de la entropía [7].

f) Parámetros de Hjorth — Índice adicional

Los tres parámetros de Hjorth describen la dinámica temporal de la señal EEG: (1) Actividad: varianza de la señal, proporcional a la potencia media; (2) Movilidad: raíz cuadrada de la relación entre la varianza de la primera derivada y la varianza de la señal, representando el contenido frecuencial promedio; (3) Complejidad: cociente entre la movilidad de la primera derivada y la movilidad de la señal, describiendo la variación en frecuencia a lo largo del tiempo. Se implementarán con la librería antropy (función hjorth_params()) o directamente con NumPy. Su bajo costo computacional los hace atractivos para aplicaciones en tiempo real [3].

## 3. Resumen de Condiciones e Índices Calculados

La siguiente tabla resume los índices que se calcularán para cada condición experimental en los tres canales de interés:

| Condición | PSD μ/β | CSP | Ent. Espectral | Hjorth | ERD/ERS | Coherencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reposo (T0) | ✓ | Ref. | ✓ | ✓ | Ref. | ✓ |
| Imag. Derecha (T2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imag. Izquierda (T1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mov. Derecha (T2*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mov. Izquierda (T1*) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Nota: Ref. indica que la condición actúa como referencia basal en ese índice. (*) Condiciones adicionales para grupos de 3 integrantes.

## 4. Pipeline de Procesamiento Completo

| Etapa | Descripción | Herramientas Python |
| --- | --- | --- |
| 1. Carga de datos | Leer archivos .edf del dataset Physionet BCI2000. Runs R04/R08/R12 (Tarea 2: imaginacion de mano izq./der.). Runs R03/R07/R11 (Tarea 1: movimiento real de mano izq./der.). Excluir R05/R06/R09/R10/R13/R14 (Tareas 3 y 4: pies y ambos punos) | mne.io.read_raw_edf() |
| 2. Selección de canales | Aislar electrodos sensoriomotores: C3, C4 y Cz | raw.pick(['C3','C4','Cz']) |
| 3. Filtrado | Notch a 60 Hz (red eléctrica EE.UU.). Pasa-banda 8–30 Hz para ritmos µ y β | mne.filter(), notch_filter() |
| 4. Eliminación de artefactos | Rechazo de epochs con amplitud > ±100 µV para eliminar artefactos de movimiento y oculares | mne.Epochs(reject=dict(eeg=100e-6)) |
| 5. Segmentación (Epoching) | Extraer ventanas [-0.5, 4.0] s relativas a cada evento (T0, T1, T2). Baseline: [-0.5, 0] s | mne.Epochs(tmin=-0.5, tmax=4.0, baseline=(-0.5,0)) |
| 6. Extracción de características | Calcular para cada epoch y canal: PSD (potencia µ y β), CSP (log-varianza), Entropía espectral, Parámetros de Hjorth, ERD/ERS, Coherencia C3–C4 | mne.decoding.CSP, antropy, scipy.signal, numpy |
| 7. Almacenamiento en DataFrame | Construir tabla con columnas: Registro, Sujeto, Condición, Índice_Canal | pandas.DataFrame |
| 8. Análisis estadístico | Estadística descriptiva (boxplots, violinplots). Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk). ANOVA o Kruskal-Wallis según normalidad. Post-hoc Dunn o Tukey | scipy.stats, pingouin, seaborn |
| 9. Clasificación | Selección de mejores características. Entrenamiento k-fold. Redes neuronales (MLP, CNN, LSTM). SVM y XGBoost. Matrices de confusión | sklearn, tensorflow/keras, xgboost |

# 2.4. Estructura del DataFrame de Resultados

Todos los índices extraídos se almacenarán en un DataFrame de pandas con la siguiente estructura, tal como se especifica en el enunciado del proyecto:

- Registro: identificador único del archivo (p. ej., S001_R04).

- Sujeto: código del sujeto (S001 a S109).

- Condición/Tarea: etiqueta de la condición (Reposo, Imag_Derecha, Imag_Izquierda, Mov_Derecha, Mov_Izquierda).

- PSD_mu_C3, PSD_mu_C4, PSD_mu_Cz: potencia media en banda µ por canal.

- PSD_beta_C3, PSD_beta_C4, PSD_beta_Cz: potencia media en banda β por canal.

- CSP_1, CSP_2, ...: log-varianza de los componentes CSP más discriminativos.

- SpEnt_C3, SpEnt_C4, SpEnt_Cz: entropía espectral por canal.

- Hjorth_Act_C3, Hjorth_Mob_C3, Hjorth_Comp_C3 (y análogos para C4 y Cz).

- ERD_mu_C3, ERD_beta_C4, ...: porcentaje ERD/ERS por banda y canal.

- Coh_mu_C3C4, Coh_beta_C3C4: coherencia interhemisférica por banda.

# 2.5. Análisis Estadístico

## 1. Estadística Descriptiva

Para cada índice y condición se calcularán mediana, media, desviación estándar, mínimo y máximo. La representación visual se realizará mediante:

- Violin plots o boxplots: para comparar la distribución de cada índice entre las cinco condiciones. Preferibles a diagramas de barras por mostrar la distribución completa [8].

- Heatmaps de correlación: para identificar redundancia entre índices y guiar la selección de características para clasificación.

- Topographic plots (usando MNE): para visualizar la distribución espacial de los índices en los electrodos motores.

## 2. Pruebas de Hipótesis

Para cada uno de los 16 índices calculados (potencias, ERD, entropía, parámetros de Hjorth y coherencia), se definieron las siguientes hipótesis de trabajo:

- Hipótesis Nula (H0 ): No existen diferencias estadísticamente significativas en el índice evaluado entre las cinco condiciones (Reposo, Imag_Derecha, Imag_Izquierda, Mov_Derecha, Mov_Izquierda).

- Hipótesis Alternativa (H1 ): Existe al menos una diferencia estadísticamente significativa en el índice evaluado entre las condiciones.

Selección del Tipo de Prueba (Paramétrica o No Paramétrica)

Para determinar la prueba adecuada, se evaluó el supuesto de normalidad mediante la 	prueba de Shapiro-Wilk para todos los grupos de datos.

- Resultados de Normalidad: Las pruebas revelaron que ninguno de los grupos de datos sigue una distribución normal, obteniendo consistentemente valores p menores a 0.05 (p=0.000000 en la mayoría de los casos). Este comportamiento es típico en bioseñales como el EEG debido a asimetrías y colas pesadas.

- Decisión Metodológica: Al no cumplirse el criterio de normalidad de forma generalizada, se descartaron las pruebas paramétricas (como el ANOVA de una vía). En su lugar, el análisis procedió bajo un enfoque no paramétrico, utilizando la prueba de Kruskal-Wallis para la comparación global y la prueba de Dunn (con corrección de Bonferroni) para el análisis post-hoc.

# 2.6. Normalización de Características

Antes de entrenar cualquier modelo de clasificación, es indispensable normalizar las características extraídas. Esto se debe a que los índices calculados operan en escalas numéricas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, la potencia espectral (PSD) toma valores del orden de 10⁻¹¹ V², la entropía espectral varía entre 0 y 1, y los parámetros de Hjorth son adimensionales con rangos distintos según el canal. Si se entrena un clasificador con estas características sin normalizar, el modelo asignará mayor peso implícito a las variables con valores numéricamente más grandes, no porque sean más discriminativas biológicamente, sino simplemente por su escala. Esto distorsiona el aprendizaje y reduce el desempeño del clasificador [9].

## 1. Métodos de Normalización

a) Estandarización Z-score (StandardScaler)

Es el método más utilizado en clasificación de señales EEG. Transforma cada característica para que tenga media cero y desviación estándar uno, aplicando la fórmula:

x_norm = (x - μ) / σ

donde μ es la media y σ la desviación estándar de cada característica calculadas exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento. Este método es el más adecuado cuando las características no siguen una distribución uniforme conocida y es el recomendado para SVM y redes neuronales, ya que estos modelos son especialmente sensibles a la escala de las variables de entrada [9]. Se implementa con sklearn.preprocessing.StandardScaler.

b) Normalización Min-Max (MinMaxScaler)

Escala cada característica al rango [0, 1] mediante:

x_norm = (x - x_min) / (x_max - x_min)

Es útil cuando se requiere que todas las variables estén en el mismo rango acotado, como en capas de activación sigmoid o para visualización comparativa. Sin embargo, es más sensible a valores atípicos (outliers) que el Z-score, lo cual puede ser problemático dado que las señales EEG presentan artefactos residuales. Se implementa con sklearn.preprocessing.MinMaxScaler.

## 2. Codificación de Etiquetas (Label Encoding)

Los modelos de clasificación no pueden procesar directamente etiquetas de texto como Reposo, Imag_Derecha o Mov_Izquierda. Es necesario convertirlas a valores numéricos enteros mediante un proceso denominado Label Encoding, que asigna un número único a cada clase. Para este proyecto la codificación propuesta es:

- 0 → Reposo (T0)

- 1 → Imaginación mano izquierda (T1 - Tarea 2)

- 2 → Imaginación mano derecha (T2 - Tarea 2)

- 3 → Movimiento real mano izquierda (T1 - Tarea 1)

- 4 → Movimiento real mano derecha (T2 - Tarea 1)

Esta codificación se implementa con sklearn.preprocessing.LabelEncoder o simplemente mapeando el DataFrame con un diccionario de Python. Es importante distinguir este proceso de la normalización: el Label Encoding se aplica sobre la columna de etiquetas (variable objetivo y), mientras que la normalización se aplica sobre las columnas de características (variables de entrada X). Una confusión frecuente es aplicar StandardScaler también sobre las etiquetas, lo cual es un error ya que los números asignados a las clases no tienen relación de magnitud entre sí.

## 3. Consideración Crítica: Evitar Data Leakage

Es fundamental que los parámetros de normalización (media, desviación estándar, mínimo y máximo) se calculen ÚNICAMENTE sobre los datos de entrenamiento de cada fold en la validación cruzada k-fold, y luego se apliquen sobre los datos de validación y prueba. Calcular estos parámetros sobre el conjunto completo antes de dividir los datos constituye un error metodológico grave llamado data leakage, que produce estimaciones de desempeño artificialmente optimistas y no representativas del rendimiento real del clasificador sobre datos nuevos [9]. En la implementación con scikit-learn, esto se garantiza utilizando Pipeline, que encadena el escalador y el clasificador de forma que la normalización se recalcula en cada fold automáticamente.

## 4. Aplicación por Índice

En este proyecto se aplicará StandardScaler como método principal de normalización, dado que los modelos implementados (SVM, redes neuronales MLP, CNN, LSTM) son sensibles a la escala. XGBoost es el único clasificador que, por su naturaleza basada en árboles de decisión, no requiere estrictamente normalización, aunque normalizarlos no afecta negativamente su desempeño. La normalización se aplicará sobre el DataFrame completo de características justo antes del paso de clasificación, dentro del esquema de validación cruzada k-fold.

# 2.7. Estrategia de Clasificación

## 1. Selección de Características

El enunciado del proyecto establece explícitamente que la clasificación debe realizarse con los índices que muestren mayor diferencia entre condiciones. Por tanto, no se usarán todas las características extraídas, sino únicamente aquellas que superen los siguientes criterios de selección, aplicados sobre los resultados del análisis estadístico de la Sección 5:

Criterio 1: Significancia estadística

Se conservarán únicamente las características cuya prueba de Kruskal-Wallis (o ANOVA, según normalidad) arroje un p-valor menor a 0.05 entre las cinco condiciones experimentales. Las características con p ≥ 0.05 se descartan por no aportar poder discriminativo estadísticamente verificable.

Criterio 2: Tamaño del efecto

Entre las características que superen el Criterio 1, se priorizarán aquellas con mayor tamaño del efecto. Para Kruskal-Wallis se usará el coeficiente eta cuadrado (η²), y para ANOVA el eta cuadrado parcial (η²p). Se considera un efecto grande cuando η² > 0.14. Esto garantiza que la diferencia no solo sea estadísticamente significativa sino también clínica o fisiológicamente relevante.

Criterio 3: Selección univariada con ANOVA F-score

Como paso complementario, se aplicará SelectKBest con f_classif de scikit-learn para rankear todas las características según su F-score univariado. Se seleccionarán las k características con mayor puntuación, donde k se determinará comparando el desempeño del clasificador para k = 5, 10, 15 y el total de características, eligiendo el k que maximice el F1-score en validación cruzada. Esto se implementa con sklearn.feature_selection.SelectKBest.

El resultado de este proceso será una lista ordenada de características seleccionadas, que se documentará explícitamente indicando para cada una el índice, el canal, el p-valor, el tamaño del efecto y el F-score, justificando así de forma transparente por qué entraron al clasificador y por qué se descartaron las demás.

## 2. Estrategia de Entrenamiento: K-Fold Cross-Validation

Para garantizar una evaluación robusta del rendimiento, se implementará la validación cruzada k-fold con k = 5 o k = 10. En cada iteración, k-1 folds se usarán para entrenamiento y 1 fold para validación. Las métricas reportadas serán la media y desviación estándar de la exactitud (accuracy), F1-score, sensibilidad y especificidad a través de los folds. Se considerará también la validación Leave-One-Subject-Out (LOSO) para evaluar la generalización entre sujetos.

## 3. Arquitecturas de Clasificación

Se implementarán y compararán al menos cinco clasificadores:

- Perceptrón Multicapa (MLP): red neuronal completamente conectada con capas ocultas de activación ReLU y capa de salida softmax para clasificación multiclase. Implementación con sklearn.neural_network.MLPClassifier o TensorFlow/Keras.

- Red Neuronal Convolucional 1D (CNN): extracción automática de características temporales mediante capas convolucionales aplicadas sobre los epochs de EEG. Arquitectura: Conv1D → BatchNorm → MaxPooling → Dense → Softmax. Implementación con TensorFlow/Keras.

- Red Neuronal Recurrente (LSTM): captura de dependencias temporales en la señal EEG mediante celdas de memoria a largo plazo. Implementación con TensorFlow/Keras.

- Máquina de Soporte Vectorial (SVM): clasificador con kernel RBF (Radial Basis Function) que maximiza el margen de separación entre clases en el espacio de características. Implementación con sklearn.svm.SVC. Se optimizarán los hiperparámetros C y γ mediante búsqueda en rejilla (GridSearchCV).

- Extreme Gradient Boosting (XGBoost): método de ensamble basado en árboles de decisión con gradiente potenciado, con regularización L1/L2 para evitar sobreajuste. Implementación con la librería xgboost

## 4. Evaluación del Desempeño

Los clasificadores se compararán mediante las siguientes métricas y herramientas:

Métricas cuantitativas

- Accuracy (exactitud global): proporción de muestras clasificadas correctamente sobre el total. Útil como métrica general pero puede ser engañosa si las clases están desbalanceadas.

- Precision por clase: de todas las muestras que el modelo predijo como clase X, cuántas realmente eran clase X. Relevante para evitar falsas alarmas en aplicaciones BCI.

- Recall (sensibilidad) por clase: de todas las muestras que realmente son clase X, cuántas identificó correctamente el modelo. Crítico en BCI porque un recall bajo en una clase significa que el sistema falla en detectar esa intención de movimiento.

- F1-score por clase: media armónica entre precision y recall. Se reportará como promedio macro (igual peso a todas las clases) y ponderado (peso proporcional al número de muestras por clase).

Matrices de confusión

Se generará una matriz de confusión normalizada para cada clasificador, donde cada celda muestra la proporción de muestras de la clase real (fila) que fueron predichas como cada clase (columna). A partir de estas matrices se discutirán los siguientes patrones esperados fisiológicamente:

- Confusión entre Imaginación mano derecha y Movimiento real mano derecha: ambas condiciones activan la misma región cortical (C3 contralateral) y generan patrones ERD similares, por lo que se espera que sean el par de clases más difícil de separar.

- Confusión entre Imaginación mano izquierda y Movimiento real mano izquierda: por la misma razón anterior pero en el hemisferio derecho (C4).

- Separación correcta entre condiciones de mano derecha e izquierda: se espera buena discriminación gracias al patrón de lateralización C3-C4, que es la característica más discriminativa según el análisis del Proyecto 1.

- Reposo bien identificado: el estado de reposo presenta la mayor potencia en bandas µ y β y ausencia de ERD, lo que lo hace la clase más fácil de separar del resto.

Curvas ROC y AUC

Para cada clasificador se calcularán curvas ROC usando una estrategia One-vs-Rest (OvR), generando una curva por cada una de las 5 clases. El área bajo la curva (AUC) servirá como métrica resumen del poder discriminativo por clase, donde AUC = 1.0 indica clasificación perfecta y AUC = 0.5 indica desempeño equivalente al azar. Se implementa con sklearn.metrics.roc_curve y roc_auc_score.

Comparación entre clasificadores

Se construirá una tabla resumen con las métricas de todos los clasificadores (MLP, CNN, LSTM, SVM, XGBoost) para facilitar la comparación directa. La selección del mejor modelo se basará principalmente en el F1-score macro promedio sobre los folds de validación cruzada, ya que esta métrica balancea precision y recall sin favorecer clases mayoritarias.

# Análisis de estadística descriptiva

# 3.1 Índices EEG por condición

# Potencia en Banda µ (8–13 Hz): C3, Cz y C4

# La potencia en la banda µ muestra una tendencia consistente en los tres canales: el estado de reposo presenta los valores medios más altos (Mu_C3: 3.80×10⁻¹¹, Mu_Cz: 3.78×10⁻¹¹, Mu_C4: 4.30×10⁻¹¹), mientras que las condiciones de tarea motora presentan potencias menores. Esta reducción es progresiva: las condiciones de imaginación (Imag_Izquierda e Imag_Derecha) presentan potencias intermedias, y las condiciones de movimiento real (Mov_Izquierda y Mov_Derecha) exhiben los valores más bajos en todos los canales. Este patrón es consistente con el fenómeno de desincronización relacionada con eventos (ERD), donde la activación cortical motora suprime el ritmo µ respecto al estado de reposo.

# Sin embargo, es importante señalar que no se observa un patrón claro de lateralización C3–C4. Para imaginación de mano derecha se esperaría que C3 (hemisferio izquierdo, contralateral) mostrara mayor reducción de potencia µ que C4, y viceversa para imaginación izquierda. En los datos, Imag_Izquierda e Imag_Derecha presentan valores muy similares tanto en C3 como en C4, lo que sugiere que la lateralización hemisférica no es marcada a nivel de estadística descriptiva promediada sobre todos los sujetos, posiblemente por la alta variabilidad interindividual evidenciada en las desviaciones estándar, que superan en varios casos el valor de la media.

# Potencia en Banda β (14–30 Hz): C3, Cz y C4

# El comportamiento de la banda β sigue el mismo patrón que la banda µ: reposo presenta la mayor potencia (Beta_C3: 1.00×10⁻¹¹, Beta_Cz: 9.12×10⁻¹², Beta_C4: 1.12×10⁻¹¹) y las condiciones de movimiento real exhiben los valores más bajos. La reducción entre reposo y movimiento real es de aproximadamente un 18–19% en la mediana para C3 y Cz, lo cual es fisiológicamente coherente con la desincronización beta durante la ejecución motora. Al igual que en la banda µ, no se observa lateralización clara entre condiciones de mano derecha e izquierda. Las desviaciones estándar son elevadas en todos los canales, especialmente en C4, lo que refleja la alta variabilidad característica de las señales EEG entre sujetos.

# ERD en Banda µ: C3 y C4

# Los valores de ERD obtenidos son todos positivos y de gran magnitud (entre 546 y 571), lo cual se debe a que la fórmula implementada calcula el porcentaje de la potencia µ respecto a la potencia total del segmento filtrado, y no respecto a una ventana de referencia externa. Dado que la señal fue filtrada en la banda 8–30 Hz y la potencia µ tiende a dominar ese rango, los valores resultan positivos. Bajo esta interpretación, valores más altos indican mayor predominio relativo de la banda µ, lo cual se asocia a menor activación cortical.

# Se observa que el reposo presenta los valores más altos en ERD_C3 (media: 567.25), mientras que los movimientos reales presentan los más bajos (Mov_Derecha: 546.16, Mov_Izquierda: 548.21), siendo las condiciones de imaginación intermedias. En C4 el patrón es menos claro, con Imag_Derecha mostrando valores ligeramente superiores al reposo. Las diferencias absolutas entre condiciones son pequeñas respecto a la desviación estándar (~220), por lo que este índice podría no ser el más discriminativo para la clasificación.

# Entropía Espectral: C3, Cz y C4

# La entropía espectral presenta valores muy similares entre todas las condiciones, con medias que oscilan entre 0.676 y 0.691 en los tres canales. A pesar de la similitud, se observa una tendencia coherente con lo esperado fisiológicamente: las condiciones de movimiento real presentan entropía ligeramente mayor (Mov_Izquierda C3: 0.691, Mov_Derecha C3: 0.690) respecto al reposo (0.683), lo que indica una distribución espectral levemente más compleja durante la ejecución motora. Las condiciones de imaginación se ubican entre el reposo y el movimiento real.

# Las desviaciones estándar son similares entre condiciones (~0.048–0.059), y el rango de variación entre condiciones es pequeño (menos de 0.01 en la media), lo que anticipa que las pruebas estadísticas podrían no encontrar diferencias significativas en este índice. Cz muestra el comportamiento más inconsistente, con Imag_Derecha presentando la menor entropía de todas las condiciones, lo cual no sigue el patrón esperado.

# Parámetros de Hjorth (C3)

# Actividad: Sigue el mismo patrón que la potencia µ y β, siendo el reposo el estado con mayor actividad (4.13×10⁻¹⁰) y el movimiento real el de menor actividad (Mov_Derecha: 3.44×10⁻¹⁰). Esto es consistente ya que la actividad de Hjorth es equivalente a la varianza de la señal. La tendencia es monótona y coherente fisiológicamente.

# Movilidad: Los valores son prácticamente idénticos entre todas las condiciones (rango: 0.626–0.631), con desviaciones estándar de ~0.082 que superan ampliamente las diferencias entre condiciones. Este parámetro no parece discriminativo entre los estados evaluados, lo que sugiere que el contenido frecuencial promedio no varía significativamente entre reposo y tarea motora en esta configuración de datos.

# Complejidad: Muestra una tendencia leve pero consistente: el reposo tiene la menor complejidad (1.298) y el movimiento real la mayor (Mov_Derecha: 1.311), con las condiciones de imaginación en valores intermedios. Aunque las diferencias son pequeñas en términos absolutos, la dirección del efecto es coherente con lo esperado: la actividad motora genera dinámicas temporales más complejas que el reposo.

# Coherencia entre C3 y C4 (µ y β)

# La coherencia interhemisférica muestra un patrón opuesto al esperado teóricamente: en lugar de disminuir durante las tareas motoras, aumenta respecto al reposo en ambas bandas. En la banda µ, el reposo presenta la menor coherencia (media: 0.638) y el movimiento real la mayor (Mov_Izquierda: 0.703, Mov_Derecha: 0.691). En la banda β se observa el mismo comportamiento (Reposo: 0.561, Mov_Izquierda: 0.619).

# Una posible explicación es que al promediar sobre todos los sujetos y todos los trials, los efectos de lateralización específica se cancelan entre sí, y lo que predomina es un aumento general de la sincronización cortical durante la preparación y ejecución motora. Otra explicación es que la coherencia medida aquí no distingue entre activación simétrica bilateral (que sí aumentaría la coherencia) y asimétrica contralateral. A pesar de no seguir el patrón esperado, este índice sí muestra diferencias entre condiciones de mayor magnitud relativa que la entropía y la movilidad de Hjorth, por lo que podría ser útil para discriminar reposo de condiciones de movimiento real.

# Síntesis General

# Los índices que muestran las diferencias más consistentes y fisiológicamente interpretables entre condiciones son: la potencia µ y β (con el patrón ERD reposo > imaginación > movimiento real), la actividad de Hjorth (mismo patrón) y la coherencia C3–C4 (con mayor coherencia en tareas motoras). La entropía espectral, la movilidad de Hjorth y el ERD calculado presentan diferencias pequeñas entre condiciones y alta variabilidad, lo que anticipa menor poder discriminativo en la clasificación. La ausencia de lateralización clara en la estadística descriptiva promedio sobre todos los sujetos es esperable dado que este fenómeno varía considerablemente entre individuos y tiende a manifestarse con mayor claridad en análisis por sujeto.

# Gráficas de los índices EEG por condición

# Potencia en Banda µ (8–13 Hz): C3, Cz y C4

Figura 1. Potencia en banda Mu (8-13Hz)

La figura 1 muestra tres subgráficos tipo violin plot que comparan la potencia en banda μ 8–13 Hz en tres electrodos: Mu_C3, Mu_Cz y Mu_C4. El eje vertical está en escala logarítmica (log₁₀) y el eje horizontal contiene las cinco condiciones: Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha. Cada condición aparece con un color distinto y cada violín representa la distribución de valores (densidad), mostrando forma, dispersión y la posible presencia de colas o modos múltiples. A continuación se describen, uno por uno, los tres subgráficos para facilitar la comparación visual.

MU_C3

En el análisis del electrodo Mu_C3, se observa que los cinco violines correspondientes a las condiciones evaluadas están relativamente superpuestos, aunque presentan diferencias perceptibles en su anchura y forma. En cuanto a la mediana y la tendencia central, algunas condiciones muestran desplazamientos sutiles, destacando que las tareas de movimiento e imaginación tienden a presentar medianas ligeramente distintas en comparación con el estado de reposo. La dispersión y forma de las distribuciones también varían, evidenciándose cambios en la anchura de los violines y la presencia de colas; mientras algunas condiciones muestran una distribución estrecha y concentrada, otras resultan más anchas o asimétricas. Como impresión visual general, no se detecta un único patrón extremo, sino diferencias moderadas que se aprecian con mayor claridad al contrastar la posición de las medianas y la amplitud relativa de cada violín

Mu_Cz

En este electrodo Mu_Cz se observa que las distribuciones mantienen la estructura de las cinco condiciones experimentales, aunque presentan cambios sutiles en su forma y amplitud. Respecto a la mediana y tendencia central, los valores parecen estar más próximos entre sí en comparación con lo observado en otros electrodos, si bien se identifican desplazamientos menores asociados específicamente a las condiciones de movimiento. Asimismo, en términos de dispersión y forma, algunos violines exhiben colas más prolongadas o una mayor asimetría, lo que sugiere la presencia de valores extremos en ciertas tareas, mientras que otras condiciones muestran distribuciones notablemente más compactas. En definitiva, la impresión visual general indica que las diferencias son sutiles, destacando una mayor homogeneidad en Cz respecto a los electrodos laterales C3 y C4, a pesar de que persisten variaciones internas en la dispersión de los datos

Mu_C4

Para el análisis del electrodo Mu_C4, se observa que las cinco distribuciones presentan variaciones en su anchura y forma que resultan similares a las identificadas previamente en el canal C3, aunque con matices propios en la ubicación de la densidad de los datos. Respecto a la mediana y tendencia central, se aprecian desplazamientos claros entre las diversas condiciones experimentales; específicamente, se detecta que las tareas de movimiento o imaginación pueden situarse ligeramente por encima o por debajo del estado de reposo al ser evaluadas en la escala logarítmica.

Asimismo, en relación con la dispersión y forma, el gráfico revela violines con una mayor amplitud —lo que indica una variabilidad superior— junto a otros perfiles más estrechos, acompañados de asimetrías y colas que sugieren la presencia de valores atípicos en condiciones específicas. Como impresión visual concluyente, el canal C4 manifiesta diferencias moderadas entre las condiciones, las cuales son comparables a las observadas en C3 y presentan una variabilidad notable en la morfología de las distribuciones, lo que fundamenta la necesidad de realizar un análisis estadístico posterior para confirmar si estos patrones son significativos

Conclusión

En las tres ubicaciones (C3, Cz, C4) existen diferencias visuales moderadas entre condiciones en términos de posición de la mediana, anchura de la distribución y asimetría/colas. Cz parece mostrar una mayor homogeneidad entre condiciones, mientras que C3 y C4 presentan variaciones más marcadas en dispersión y forma. Para confirmar estadísticamente estas observaciones convendría comparar medianas y varianzas o realizar pruebas formales, pero visualmente sí se aprecian diferencias que merecen análisis cuantitativo.

# Potencia en Banda β (14–30 Hz): C3, Cz y C4

Figura 2. Potencia en la banda Beta (8-13Hz)

# La figura 2 contiene tres subgráficos tipo violin plot que muestran la potencia en banda Beta 14–30 Hz en escala log₁₀ para tres electrodos: Beta_C3, Beta_Cz y Beta_C4. El eje horizontal incluye las cinco condiciones: Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha. Cada condición está representada por un color distinto y cada violín muestra la densidad, la dispersión y la presencia de colas o modos múltiples de los valores.

Beta_C3

En el análisis del electrodo Beta_C3, se observa que los violines presentan variaciones en su anchura y forma según la condición evaluada, identificándose distribuciones que oscilan entre perfiles compactos y otros más extendidos. Respecto a la mediana y tendencia central, se aprecian desplazamientos modestos entre condiciones, destacando que ciertas tareas motoras o de imaginación muestran medianas ligeramente distintas en comparación con el estado de reposo. En cuanto a la dispersión y asimetría, algunas condiciones exhiben colas más prolongadas o asimetrías que sugieren la presencia de valores extremos en ensayos específicos. Como impresión visual general, las diferencias son visibles pero moderadas, evidenciando una variabilidad intercondicional en Beta_C3 que podría reflejar cambios en la actividad cortical durante la imaginación y el movimiento.

Beta_Cz

Para el canal Beta_Cz, las distribuciones tienden a mostrar una mayor homogeneidad entre las condiciones en comparación con los electrodos laterales C3 y C4, aunque sin llegar a ser idénticas. La mediana y tendencia central revelan que los valores se encuentran relativamente cercanos entre sí, presentando desplazamientos menores asociados específicamente a las condiciones de movimiento. Asimismo, en términos de dispersión y asimetría, se aprecian violines con distintos niveles de concentración y dispersión, acompañados de una asimetría leve en casos puntuales. En definitiva, la impresión visual en Cz sugiere una menor variabilidad intercondicional, lo que indica que la potencia en la banda beta sobre la línea media experimenta cambios menos pronunciados entre el reposo, la imaginación y la ejecución motora.

Beta_C4

El electrodo Beta_C4 exhibe variaciones en la forma y anchura de las distribuciones similares a las identificadas en C3, aunque con matices propios en la ubicación de la densidad para cada condición evaluada. Se observan desplazamientos visibles en la mediana y tendencia central, donde en casos específicos las condiciones motoras se sitúan por encima o por debajo del nivel de reposo al ser analizadas en la escala logarítmica. Por otro lado, el análisis de la dispersión y asimetría revela violines amplios en ciertas condiciones, lo cual es indicativo de una mayor variabilidad, junto con colas que señalan la existencia de posibles valores atípicos. Como impresión visual concluyente, C4 manifiesta diferencias moderadas entre condiciones, comparables a las observadas en el hemisferio opuesto, manteniendo una variabilidad notable en la morfología de sus distribuciones

Conclusión visual rápida

En las tres ubicaciones hay diferencias visuales moderadas entre condiciones en términos de posición de la mediana, anchura de la distribución y asimetría. Cz parece mostrar mayor homogeneidad entre condiciones, mientras que C3 y C4 exhiben variaciones más marcadas en dispersión y colas. Visualmente se aprecian patrones que justifican un análisis estadístico posterior para confirmar si las diferencias son significativas.

# ERD en Banda µ: C3 y C4

Figura 3. ERD en banda Mu

La figura muestra dos violin plots que representan la distribución del ERD en banda μ para dos electrodos: ERD_Mu_C3 y ERD_Mu_C4. El eje vertical está en valor absoluto (rango aproximado 0–1300) y el eje horizontal contiene las cinco condiciones: Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha. Cada condición aparece con un color distinto y cada violín muestra la densidad, la dispersión y la presencia de colas o modos múltiples de los valores.

ERD_Mu_C3

En el análisis del electrodo ERD_Mu_C3, se observa que los cinco violines representados exhiben formas y anchuras claramente distintas, lo cual es indicativo de una variabilidad significativa entre las condiciones experimentales. Respecto a la mediana y tendencia central, se identifican desplazamientos notables entre los grupos, evidenciándose que ciertas tareas de movimiento o imaginación motora presentan medianas más elevadas o reducidas en comparación con el estado de reposo. Asimismo, en términos de dispersión y asimetría, coexisten condiciones con distribuciones altamente concentradas junto a otras representadas por violines más amplios y colas pronunciadas, lo que sugiere una mayor variabilidad y la posible presencia de valores atípicos en ensayos específicos. En conjunto, la impresión visual en C3 revela diferencias claras en la dispersión entre condiciones, si bien estos contrastes no alcanzan niveles extremos en todos los casos.

ERD_Mu_C4

Por su parte, las distribuciones en el electrodo ERD_Mu_C4 también manifiestan variaciones entre las condiciones, con patrones de anchura y morfología que resultan comparables a los de C3, aunque con matices propios en su configuración. En cuanto a la mediana y tendencia central, diversas tareas de movimiento o imaginación presentan desplazamientos respecto al reposo, siguiendo un patrón exacto que difiere ligeramente del observado en el hemisferio opuesto. En relación con la dispersión y asimetría, se aprecian violines amplios en condiciones determinadas frente a distribuciones notablemente más estrechas en otras, acompañadas de colas que señalan la existencia de valores extremos en casos puntuales. Como impresión visual concluyente, C4 muestra una variabilidad intercondicional moderada, cuyas diferencias en forma y dispersión justifican una comparación directa con los hallazgos en C3 para evaluar la lateralización del ERD

Conclusión

Ambos electrodos presentan diferencias visuales moderadas entre condiciones en términos de posición de la mediana, anchura de la distribución y asimetría. C3 y C4 comparten patrones generales pero difieren en detalles de dispersión y colas; estas observaciones justifican un análisis estadístico para determinar si las diferencias son significativas.

# Entropía Espectral: C3, Cz y C4

Figura 4. Entroía espectral

La figura 4 muestra tres violin plots que representan la entropía espectral en tres electrodos: Entropy_C3, Entropy_Cz y Entropy_C4. El eje vertical indica el valor de entropía (aprox. 0.4–0.8) y el eje horizontal contiene las cinco condiciones: Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha. Cada violín muestra la densidad y dispersión de los valores por condición, permitiendo comparar forma, anchura y posibles colas o modos múltiples entre condiciones y electrodos.

Entropy_C3

En el análisis del electrodo Entropy_C3, se observa que los violines presentan variaciones en su anchura dependiendo de la condición evaluada, alternando entre distribuciones concentradas y perfiles más extendidos. En cuanto a la mediana y tendencia central, se aprecian desplazamientos modestos entre las tareas, notándose que ciertas condiciones motoras o de imaginación se sitúan ligeramente por encima o por debajo del nivel de reposo. Asimismo, respecto a la dispersión y asimetría, se identifican condiciones con colas más prolongadas y una asimetría leve, lo cual sugiere la presencia de valores extremos en determinados ensayos. Como impresión visual general, el canal C3 manifiesta diferencias sutiles pero claramente perceptibles tanto en la dispersión como en la posición central entre las distintas condiciones experimentales.

Entropy_Cz

Para el caso de Entropy_Cz, las distribuciones tienden a exhibir una mayor homogeneidad entre las condiciones, caracterizándose por violines de anchura relativamente similar. El análisis de la mediana y tendencia central revela que los valores están más próximos entre sí en comparación con los observados en C3 y C4, lo que indica una menor variación central entre los estados de reposo, imaginación y movimiento. Por otro lado, aunque aparecen pequeñas diferencias en la asimetría y las colas, la variabilidad intercondicional es reducida en términos generales. En consecuencia, la impresión visual en Cz sugiere una notable estabilidad de la entropía espectral a lo largo de las tareas experimentales, especialmente cuando se contrasta con la variabilidad de los electrodos ubicados lateralmente.

Entropy_C4

Finalmente, el electrodo Entropy_C4 muestra patrones morfológicos similares a los identificados en C3, con variaciones en la anchura de los violines que dependen de la condición analizada. Se aprecian desplazamientos en la mediana y tendencia central, donde algunas tareas motoras o de imaginación se posicionan ligeramente por encima o por debajo de la referencia de reposo. En relación con la dispersión y asimetría, la existencia de violines más amplios y colas pronunciadas en ciertas condiciones indica una mayor variabilidad y la presencia de posibles valores atípicos. Como impresión visual concluyente, el canal C4 presenta diferencias moderadas entre las condiciones, las cuales resultan comparables en magnitud y comportamiento a las observadas en el hemisferio opuesto

Conclusión

En los tres electrodos se observan diferencias visuales moderadas en entropía espectral entre condiciones, principalmente en dispersión y posición de la mediana. Cz muestra mayor homogeneidad entre condiciones, mientras que C3 y C4 exhiben variabilidad más marcada y colas que sugieren valores extremos. Estas observaciones son visuales; para confirmar si las diferencias son significativas conviene realizar pruebas estadísticas.

Parámetros de Hjorth (C3)

Figura 5. Parámetros de Hjorth (C3)

La figura 5 muestra tres subgráficos de tipo violin plot que representan los índices de Activity, Mobility y Complexity para el canal sensoriomotor C3. El eje horizontal de cada gráfica contiene las cinco condiciones experimentales: Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha, diferenciadas por colores. Mientras que el eje vertical para la Activity se presenta en escala logarítmica (), los parámetros de Mobility y Complexity se muestran en su escala de valor original. Cada violín detalla la densidad de los datos, permitiendo observar la tendencia central, la dispersión y la morfología de las distribuciones para cada tarea

Hjorth Activity C3

En el análisis del parámetro Hjorth Activity C3, se observa que las distribuciones representadas en escala logarítmica presentan variaciones perceptibles en su anchura y forma según la condición evaluada. Respecto a la mediana y tendencia central, se identifican desplazamientos visibles, aunque no extremos, especialmente en las tareas de movimiento e imaginación respecto al estado de reposo. En cuanto a la dispersión y colas, el gráfico evidencia violines con colas prolongadas frente a otros perfiles más compactos, lo que indica una variabilidad fluctuante y la posible presencia de valores atípicos en condiciones específicas. En definitiva, la impresión visual sugiere que la "Activity" refleja cambios en la energía de la señal en el canal C3 entre las diferentes tareas, manteniendo una variabilidad intercondicional moderada.

Hjorth Mobility C3

Para el índice Hjorth Mobility C3, las distribuciones muestran variaciones en la anchura de los violines entre condiciones, destacándose diferencias más marcadas en pares específicos de tareas. En relación con la mediana y tendencia central, los valores se mantienen relativamente próximos en términos generales, aunque ciertas condiciones motoras se sitúan ligeramente por encima o por debajo del nivel de reposo. Asimismo, en términos de dispersión y asimetría, se identifican estados con distribuciones más concentradas frente a otros con una dispersión superior, acompañados de asimetrías que señalan sesgos en la densidad de los datos. Como impresión visual concluyente, la "Mobility" refleja cambios en la frecuencia dominante de la señal EEG, presentando diferencias centrales de magnitud moderada entre las diversas condiciones experimentales.

Hjorth Complexity C3

El análisis de Hjorth Complexity C3 revela variaciones en la forma y amplitud de las cinco condiciones, identificándose violines notablemente más anchos en tareas determinadas. Respecto a la mediana y tendencia central, se aprecian desplazamientos al contrastar las tareas de imaginación y movimiento frente al reposo, aunque estos cambios no resultan de gran magnitud en todos los casos. Por otro lado, la dispersión y colas evidencian asimetrías que sugieren la existencia de valores extremos, confirmando una variabilidad intercondicional visible en la estructura de los datos. En resumen, la impresión visual de la "Complexity" indica alteraciones en la organización temporal de la señal según la tarea ejecutada, aportando diferencias visuales moderadas que justifican una posterior cuantificación estadística.

Conclusión

En C3 los tres parámetros de Hjorth muestran diferencias visuales moderadas entre condiciones en términos de posición de la mediana, anchura de la distribución y asimetría. Activity (en escala logarítmica) resalta variaciones en energía, mientras que Mobility y Complexity reflejan cambios en la dinámica y la estructura temporal de la señal. Las observaciones son visuales; para confirmar si las diferencias son estadísticamente significativas conviene realizar pruebas formales.

# Coherencia entre C3 y C4 (µ y β)

Figura 6. Coherencia C3-C4

Coh_mu_C3C4

En el análisis de la coherencia en la banda μ entre los canales C3 y C4 (Coh_mu_C3C4), se observa que las distribuciones presentan variaciones notables en su anchura según la condición evaluada, identificándose violines que oscilan entre perfiles estrechos y otros considerablemente más amplios. En cuanto a la mediana y tendencia central, se detectan desplazamientos entre las tareas, destacando que en ciertos casos las condiciones motoras o de imaginación muestran medianas ligeramente superiores o inferiores respecto al estado de reposo. Asimismo, el examen de la dispersión y colas revela la aparición de asimetrías en algunas condiciones, lo cual sugiere la presencia de valores atípicos o una mayor variabilidad en ensayos concretos. Como impresión visual general, la coherencia μ manifiesta diferencias moderadas entre las condiciones experimentales sin presentar cambios extremos, aunque exhibe patrones que podrían ser indicativos de una modulación de la conectividad funcional por la tarea.

Coh_beta_C3C4

Por su parte, para la coherencia en la banda β (Coh_beta_C3C4), también se aprecian diferencias en la morfología y la anchura de los violines a través de las diversas condiciones analizadas. Respecto a la mediana y tendencia central, se percibe que las medianas pueden desplazarse en relación con el reposo para tareas específicas de movimiento o imaginación, mostrando cambios que resultan visibles aunque no presentan una tendencia uniforme. En términos de dispersión y colas, se observa que algunas condiciones presentan una dispersión superior y colas más prolongadas, lo que es indicativo de una variabilidad incrementada y la posible existencia de valores extremos en el conjunto de datos. Finalmente, la impresión visual de la coherencia β entre C3 y C4 muestra una variabilidad intercondicional comparable a la identificada en la banda μ, con diferencias moderadas que justifican realizar un análisis estadístico posterior para confirmar su relevancia en la clasificación.

Conclusión

Ambas bandas (μ y β) presentan diferencias visuales moderadas en coherencia entre condiciones en la conexión C3–C4, observables en la posición de la mediana, anchura de las distribuciones y asimetría/colas. No se aprecia un patrón único y consistente que afecte a todas las condiciones; algunas tareas muestran mayor coherencia o variabilidad que otras. Para determinar si estas diferencias son estadísticamente significativas conviene realizar pruebas formales, pero visualmente hay señales que justifican un análisis cuantitativo.

# Discusión de los resultados estadísticos

Análisis de Significancia y Tamaño del Efecto

- Evaluación General: 15 de los 16 índices evaluados mostraron diferencias significativas (p<0.05). El único índice que no permitió rechazar la hipótesis nula fue la Movilidad de Hjorth en C3 (p=0.188), indicando que no aporta capacidad discriminativa en este conjunto de datos.

- Robustez de los Biomarcadores: Según el tamaño del efecto (ε2), los índices de Coherencia Interhemisférica (C3-C4) resultaron ser los más robustos del estudio (ε2=0.0327 y 0.0409), superando por 5 a 10 veces el efecto del resto de los índices.

  - Análisis de Correlación por Condición

Figura 7. Mapas de correlación

Los mapas de correlación muestran una diagonal roja dominante que confirma la autocorrelación perfecta de cada variable, dentro de una escala de valores entre −1.00 y +1.00. De manera general, se observan bloques rojizos entre variables relacionadas por banda espectral y localización anatómica, lo que indica correlaciones positivas entre las potencias μ y β en electrodos homólogos, junto con algunas regiones azuladas que evidencian correlaciones negativas puntuales entre determinados índices.

En la condición Mov_Derecha, se identifica una red de relaciones relativamente estructurada entre medidas de potencia, ERD y coherencia. Las potencias de banda presentan correlaciones positivas entre C3, Cz y C4, mientras que el ERD en banda μ tiende a correlacionarse con las potencias μ y con la coherencia de la misma región cortical. La entropía exhibe correlaciones más débiles y distribuidas, y los parámetros de Hjorth muestran asociaciones entre sí y con algunas medidas de potencia.

Para la condición Imag_Derecha, la diagonal roja permanece dominante; sin embargo, las zonas rojizas son menos extensas en comparación con Mov_Derecha, indicando correlaciones positivas más moderadas. Las correlaciones entre potencias 	μ y β en electrodos cercanos persisten, aunque con menor intensidad, y el ERD mantiene asociaciones con las potencias μ, pero de menor magnitud que durante el movimiento real. La entropía y algunos parámetros de Hjorth presentan correlaciones débiles o neutras respecto a la mayoría de índices, sugiriendo un patrón de sincronía funcional más tenue durante la imaginación motora.

En Mov_Izquierda, el patrón de correlaciones es comparable al observado en Mov_Derecha, aunque con ciertos matices de lateralización. Las potencias pertenecientes a una misma banda espectral mantienen correlaciones positivas 	entre electrodos, mientras que las coherencias se relacionan localmente con las potencias de su correspondiente banda. Adicionalmente, el ERD y las potencias presentan correlaciones negativas en algunos pares concretos, visibles como zonas azuladas más marcadas.

La condición Imag_Izquierda presenta correlaciones globalmente más suaves que las condiciones de movimiento. Aunque existen correlaciones positivas entre potencias de banda y relaciones entre ERD y potencia μ, estas asociaciones son menos pronunciadas. La entropía y los parámetros de Hjorth muestran correlaciones dispersas y generalmente débiles, lo que sugiere una conectividad funcional reducida durante la imaginación motora izquierda en comparación con la ejecución motora.

En el estado de Reposo, predominan tonos más neutros y una menor extensión de regiones intensamente correlacionadas. Las correlaciones entre potencias de banda 	existen, pero suelen presentar menor magnitud, mientras que las relaciones entre coherencia y potencia son más débiles que en las condiciones activas. Asimismo, la entropía y los parámetros de Hjorth exhiben correlaciones bajas y dispersas, indicando una menor sincronía entre los índices analizados en ausencia de una tarea motora.

De forma comparativa, las condiciones de movimiento muestran correlaciones positivas más intensas entre potencias, ERD y coherencias que las condiciones de 	imaginación motora y reposo. La imaginación motora mantiene patrones similares, aunque claramente atenuados, mientras que el reposo presenta la menor intensidad global de correlaciones. La entropía se caracteriza consistentemente por correlaciones débiles, y los parámetros de Hjorth tienden a correlacionarse entre sí y con algunas medidas de potencia. Estas observaciones visuales permiten identificar relaciones relevantes entre índices que pueden explorarse posteriormente mediante análisis estadísticos más detallados.

  - Análisis Topografías

Figura 8. Mapas topográficos

Los mapas topográficos de potencia en banda μ representan la distribución espacial de la actividad sensoriomotora en las condiciones de Reposo, Imag_Izquierda, Imag_Derecha, Mov_Izquierda y Mov_Derecha. La escala cromática permite identificar variaciones finas en la magnitud de la potencia μ, facilitando la observación de fenómenos de sincronización y desincronización cortical asociados a las tareas motoras.

En la condición de Reposo, se observan valores relativamente altos de potencia μ 	distribuidos alrededor de la región central, con predominio de tonos cálidos moderados en áreas sensoriomotoras, lo que sugiere un estado basal de actividad sincronizada. Durante Imag_Izquierda, se evidencia una reducción localizada de la potencia μ en la región contralateral derecha, visible mediante tonos más fríos, indicando una desincronización leve asociada a la imaginación motora. De manera similar, Imag_Derecha presenta una reducción contralateral en la región izquierda, aunque menos pronunciada que la observada durante los movimientos reales.

Las condiciones de movimiento muestran cambios más marcados en la distribución 	espacial de la potencia μ. En Mov_Izquierda, se observa una disminución notable de la potencia μ en la región contralateral derecha, consistente con la desincronización relacionada con la ejecución motora. Asimismo, Mov_Derecha 	exhibe un patrón simétrico caracterizado por una marcada supresión de la potencia 	μ en la región contralateral izquierda, constituyéndose como la condición con la desincronización mu más evidente entre las tareas analizadas. En conjunto, estos resultados muestran que la desincronización en banda μ es más clara e intensa 	durante la ejecución motora, mientras que la imaginación motora reproduce un patrón espacial similar, aunque de menor magnitud, y el estado de reposo mantiene la mayor potencia μ global.

Por otra parte, los mapas topográficos de entropía espectral muestran la distribución espacial de la complejidad o irregularidad del espectro EEG en las mismas cinco condiciones experimentales. Dado que la escala cromática utilizada cubre un rango estrecho de valores, las diferencias observadas son sutiles y deben interpretarse como cambios moderados en la dinámica espectral cortical.

En Reposo, la entropía espectral presenta valores moderados y relativamente uniformes en el cuero cabelludo, con ligeras variaciones en la región central. Durante Imag_Izquierda, se identifican pequeños incrementos o decrementos locales sobre áreas contralaterales, sugiriendo modificaciones leves en la complejidad espectral asociadas a la imaginación motora. Imag_Derecha muestra un patrón lateralizado opuesto, aunque con diferencias igualmente discretas respecto al estado basal.

Las condiciones de movimiento exhiben modificaciones más consistentes en la entropía espectral. En Mov_Izquierda, se aprecia un aumento localizado de la entropía en regiones relacionadas con la ejecución motora, indicando una mayor variabilidad o complejidad espectral durante la tarea. Un comportamiento similar se observa en Mov_Derecha, con incrementos localizados en la región contralateral correspondiente. De manera general, las condiciones de movimiento presentan niveles de entropía ligeramente superiores a los observados en reposo e imaginación motora.

Comparativamente, las distintas series topográficas muestran un patrón coherente entre condiciones experimentales. Los movimientos reales generan las modificaciones espaciales más pronunciadas, caracterizadas por incrementos focalizados en la potencia beta, una marcada supresión de la potencia μ y ligeros aumentos de entropía espectral. La imaginación motora reproduce estos patrones de manera lateralizada, aunque con menor intensidad, mientras que el reposo exhibe distribuciones más homogéneas y cambios de menor magnitud. Estas observaciones visuales proporcionan una base para análisis cuantitativos posteriores, incluyendo comparaciones estadísticas por región cortical, análisis espaciales y evaluaciones por condición experimental.

# Código y Análisis de Resultados (Arquitecturas de Red)

# Se entrenaron y compararon tres arquitecturas diferentes utilizando validación cruzada (k=5) para clasificar las 5 condiciones:

- SVM (RBF): Máquina de soporte vectorial con kernel de función de base radial. Obtuvo un Accuracy de 0.3232 y un F1-Macro de 0.2664.

- MLP (Red Neuronal): Perceptrón multicapa con dos capas ocultas de 64 y 32 neuronas. Alcanzó un Accuracy de 0.4990, aunque su F1-Macro fue de 0.2694.

- XGBoost: Algoritmo de gradiente potenciado. Fue el modelo con mejor desempeño inicial, logrando un Accuracy de 0.6124 y un F1-Macro de 0.4595.

# Posteriormente, se aplicó la técnica SMOTE para balancear las clases, lo que permitió que XGBoost alcanzara un Recall de 48.26%, logrando una identificación más equitativa de las tareas minoritarias de imaginación y movimiento.

# Análisis de Matrices de Confusion

# El análisis de la matriz de confusión (específicamente para el modelo XGBoost) reveló hallazgos críticos sobre el comportamiento del sistema:

- Sesgo por Desbalance de Clases: La condición de "Reposo" representa el 50% de las instancias (13,498 muestras), mientras que las tareas motoras promedian solo 3,350 muestras cada una.

- Predicción Dominante: Debido a este desbalance, el modelo desarrolló un sesgo hacia la clase mayoritaria, logrando un Recall del 94% para el Reposo, pero clasificando erróneamente muchos patrones de movimiento e imaginación como reposo (alta tasa de falsos negativos en la primera columna).

- Fisiología vs. Clasificación: Dado que las desincronizaciones (ERD) son variaciones de amplitud sutiles frente al ritmo base, el modelo optó por clasificar los patrones dudosos como "Reposo" para minimizar su pérdida global, lo que explica la brecha entre el Accuracy global (61%) y el F1-Macro (46%)

# Estrategia de entrenamiento basada en K-Fold Cross-Validation

Para garantizar una evaluación robusta del rendimiento y mitigar el riesgo de sobreajuste, se implementará la validación cruzada k-fold con un valor de K= 5 o K = 10. En este esquema, el conjunto de datos se divide en subconjuntos, donde en cada iteración folds se utilizan para el entrenamiento del modelo y el fold restante se reserva para la validación. Las métricas reportadas para evaluar la eficacia del clasificador serán la media y la desviación estándar de la exactitud (accuracy), el F1-score, la sensibilidad y la especificidad a través de todos los folds,. Adicionalmente, se considerará la validación Leave-One-Subject-Out (LOSO) con el fin de evaluar la capacidad de generalización del sistema ante la variabilidad entre diferentes sujetos.

- Implementación mediante Pipeline y Prevención de Sesgos

Un componente crítico de esta estrategia es el uso de un Pipeline de procesamiento que integra la normalización y la selección de características dentro de cada iteración de la validación cruzada. Este diseño garantiza que tanto la estandarización Z-score como la selección univariada de atributos mediante ANOVA F-score (SelectKBest) se calculen exclusivamente sobre los datos de entrenamiento de cada fold. De esta manera, se evita el Data Leakage (fuga de datos), asegurando que la información del conjunto de validación no influya en los parámetros de normalización ni en la elección de las mejores variables, lo que proporciona una estimación realista del desempeño sobre datos no vistos.

- Optimización de Características y Resultados

Siguiendo esta metodología, se evaluó el desempeño predictivo utilizando subconjuntos de las 5, 10 y 15 mejores variables. El análisis concluyó que el rendimiento máximo del modelo, con un F1-Macro de 0.5702, se alcanza al emplear el conjunto completo de características. Los resultados destacan la Coherencia Interhemisférica (Coh_Beta_C3_C4 y Coh_Mu_C3_C4) como el biomarcador más poderoso para la discriminación de estados motoras. Asimismo, se identificó un patrón de asimetría espacial donde los índices del electrodo izquierdo C3 (como Beta_C3 y Hjorth_Complexity_C3) poseen un peso predictivo significativamente superior a sus contrapartes en el electrodo derecho C4, reflejando una modulación más pronunciada de los ritmos cerebrales en dicha zona durante el experimento.

# Conclusiones

# La integración de índices espaciales (CSP), temporales (Parámetros de Hjorth) y no lineales (Entropía Espectral), en complemento con la densidad espectral de potencia (PSD), resultó fundamental para capturar la complejidad de las señales EEG asociadas a tareas de reposo, imaginación motora y movimiento real. El análisis visual mediante violin plots permitió evidenciar que, aunque existe un solapamiento parcial entre las distribuciones de las distintas condiciones, se presentan desplazamientos sutiles en las medianas y cambios en la dispersión y morfología de los datos que permiten diferenciar los estados motores. De forma complementaria, el análisis mediante matrices de correlación mostró una organización estructurada entre variables de potencia, coherencia, ERD y parámetros temporales, particularmente durante las tareas de movimiento, donde se observaron correlaciones positivas más intensas entre potencias μ/β, coherencia interhemisférica y medidas asociadas a la actividad sensoriomotora. Las condiciones de imaginación motora reprodujeron patrones similares pero atenuados, mientras que el reposo exhibió la menor intensidad global de correlaciones. Estos resultados evidencian que la combinación de atributos empleados permite representar de manera robusta la organización espectral, la dinámica temporal y las relaciones funcionales de las señales cerebrales, superando las limitaciones inherentes al análisis basado únicamente en potencia espectral.

# El análisis topográfico reforzó estos hallazgos al revelar patrones espaciales coherentes con la fisiología motora cortical. Los mapas de potencia beta mostraron incrementos focalizados y lateralizados en regiones contralaterales durante la ejecución motora, mientras que la potencia en banda μ presentó una marcada desincronización (ERD) sobre áreas sensoriomotoras durante el movimiento, siendo más evidente en las tareas motoras reales y de menor magnitud en imaginación motora. Por su parte, la entropía espectral exhibió variaciones espaciales más discretas, aunque consistentes, con incrementos localizados de complejidad espectral durante las condiciones activas. En conjunto, las topografías confirmaron que los movimientos reales generan las modificaciones corticales más pronunciadas, la imaginación motora reproduce patrones espaciales similares de forma lateralizada y el reposo mantiene una distribución más homogénea y menos intensa de la actividad cerebral.

# El análisis estadístico y de importancia de características determinó que la Coherencia Interhemisférica, particularmente en las bandas μ y β, constituye el biomarcador con mayor poder discriminativo, alcanzando F-scores superiores a 230, lo que valida la importancia de la sincronización funcional entre los hemisferios C3 y C4 durante el control motor [45]. Asimismo, se identificó una marcada asimetría espacial, donde el electrodo C3 presentó un peso predictivo significativamente superior a C4, sugiriendo una modulación más definida de los ritmos corticales en el hemisferio izquierdo para el protocolo experimental evaluado [42]. Estos hallazgos, respaldados por los patrones observados en las matrices de correlación y en los mapas topográficos, confirman la sensibilidad de los electrodos sensoriomotores y su capacidad para generar patrones de ERD adecuados para la clasificación de estados BCI.

# Finalmente, la implementación de una estrategia de entrenamiento basada en K-Fold Cross-Validation integrada en un Pipeline automatizado permitió obtener una estimación robusta y realista del desempeño del sistema, evitando problemas de data leakage mediante la aplicación estricta de la normalización Z-score y la selección de características dentro de cada iteración de entrenamiento. El mejor rendimiento se alcanzó utilizando el conjunto completo de 15 características (F1-Macro = 0.5702), demostrando que la selección univariada fundamentada en significancia estadística y tamaño del efecto constituye una estrategia efectiva para optimizar clasificadores como SVM, MLP y XGBoost en aplicaciones de bioingeniería orientadas al desarrollo de sistemas BCI.

# Referencias

[1] H. Ramoser, J. Muller-Gerking y G. Pfurtscheller, Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement, IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 8, no. 4, pp. 441-446, 2000.

[2] C. Wu et al., The Application of Entropy in Motor Imagery Paradigms of Brain-Computer Interfaces, Brain Sciences, vol. 15, no. 2, p. 168, 2025. doi: 10.3390/brainsci15020168.

[3] W. H. Alawee, A. Basem y L. A. Al-Haddad, Leveraging Hjorth features for EEG signal analysis, J. Electr. Bioimpedance, vol. 14, no. 1, pp. 66-72, 2023. doi: 10.2478/joeb-2023-0009.

[4] G. Schalk et al., BCI2000: A general-purpose brain-computer interface system, IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 51, no. 6, pp. 1034-1043, 2004.

[5] G. Pfurtscheller y F. H. Lopes da Silva, Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles, Clin. Neurophysiol., vol. 110, pp. 1842-1857, 1999.

[6] P. D. Welch, The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra, IEEE Trans. Audio Electroacoust., vol. 15, no. 2, pp. 70-73, 1967.

[7] R. Vallat, AntroPy: Entropy and complexity of EEG signals in Python, PyPI. https://pypi.org/project/antropy/

[8] Dataviz Project, From data to viz - find the right chart type, 2024. https://www.data-to-viz.com/

[9] A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2nd ed. Sebastopol, CA: OReilly Media, 2019. ISBN: 978-1-492-03264-9.